|  | Universidade de Brasília Brasília, 20 de janeiro de 2011. Alunos: Leonardo Marques Nunes de Mattos – 0689041 Leandro Pereira de Andrade – 09/48730 Ronaldo Sérgio Chacon Carmargos – 09/11844 Professor: Oscar Gaidos Trabalho: Relatório do Experimento 3 Lab de ADL |
| --- | --- |

Relação dos módulos componentes do Sistema de Controle de Posição (SCP), incluindo os códigos identificadores

:

- IP 150H – Potenciômetro de Entrada e Saída

- OU 150A – Unidade Amplificadora - Amplificador Operacional

- AU 150B – Unidade Atenuadora

- PA 150C – Pré-amplificador

- SA 150D – Servo Amplificador

- MT 510F – Motor, Fonte de Alimentação e Dispositivo de Acoplamento

Desenho de um diagrama de blocos mostrando a organização e estrutura do SCP

:

Descrição sucinta da função e operação de cada módulo

:

IP 150H – Potenciômetro de Entrada e Saída

Como pode ser visto no esquemático mostrado na figura 1, temos dois potenciômetros no circuito: um na entrada cuja função é definir uma tensão de referência e o outro na saída cuja função é fornecer uma tensão de saída proporcional à rotação.

OU 150A – Unidade Amplificadora - Amplificador Operacional

Como os sinais de entrada são muito fracos para fazerem o motor funcionar, esta unidade amplifica esses sinais. Ele é simplesmente um amplificador operacional inversor somador, isto é, sua saída é a soma das entradas multiplicadas por um ganho.

Temos três maneiras de realimentar o amplificador operacional. Quando ligamos o capacitor em paralelo com o resistor, tivemos maior oscilação do que quando usamos somente um resistir na realimentação.

AU 150B – Unidade Atenuadora

Esta unidade, como o próprio nome diz, atenua a tensão de entrada. Ela é subdividida em duas partes. A primeira regula a velocidade de rotação do motor e a segunda coordena o tipo de resposta do sistema.

Ambas as partes citadas acima utilizam potenciômetro na regulação. O primeiro potenciômetro regula o ganho de velocidade do motor, fazendo-o girar mais ou menos rápido, dependendo da sua posição. Já o segundo controla se a resposta do sistema vai ser subamortecida, superamortecida ou criticamente amortecida de acordo com sua posição.

PA 150C – Pré-amplificador

Transforma os sinais de entrada no sinal de entrada do motor.

IP150H – Potenciômetro de entrada

Determina os valores de referência de entrada e saída disponibiliza uma tensão que possui uma razão de proporcionalidade com a tensão de saída.

MT150F – Motor

Motor DC de dois enrolamentos, o sinal recebido na armadura é gerado pela unidade AU150B, atenuadora. Já o sinal recebido no enrolamento de campo, é gerado pelo servo amplificador. Como o sistema atua com alimentação negativa, ou seja, o o servo amplificador entrega ao enrolamento de campo um sinal proporcional a diferença entre os potenciômetros de entrada e saída.

Conclusão

O primeiro fato importante observado é que o sistema é de segunda ordem, pois quando variamos alguns parâmetros notamos o comportamento característico desse tipo de sistema.

Na unidade OU 150A, quando ligamos o capacitor em paralelo com o resistor, o sistema oscila muito. E na uindade AU 150B, podemos notar os vários tipo de resposta que o motor pode fornecer, sendo que esses tipos de respostas são os mesmos de sistemas de segunda ordem.

Aplicações de servomecanismo

Um servo comum prove controle de posição. Servos são em geral elétricos ou parcialmente de natureza elétrica, fazendo uso de um motor elétrico como meio primeiro para criação de força mecânica. Outros tipos de servo usam sistemas hidráulicos, pneumáticos ou magnéticos. Servos operam no princípio de feedback negativo, onde o controle de entrada é comparado com a atual posição do sistema mecânico medido por algum tipo de transdutor na saída. Qualquer diferença  entre o valor desejado e o valor real na saída (um sinal de erro) é amplificado e usado para controlar o sistema na direção necessária para reduzir ou eliminar o erro. Este procedimento é um dos largamente utilizados na aplicação da teoria de controle.

Controle de velocidade por regulador é outro tipo de servomecanismo. O motor à vapor utilizar regulador mecânicos; uma das primeiras aplicações foi controlar a velocidade de rodas d'água. Na segunda guerra mundial a velocidade constante do propelente foi desenvolvido para controlar velocidade dos motores de aeronaves.

Controle de combustíveis para turbinas de gás envolvem ambos controle hidromecânico ou eletrônico.

Sistemas servomecânicos foram primeiramente utilizados em equipamentos controle de tiro e sistemas de navegação marinhos. Hoje em dia, servomecanismos são usados em ferramentas automáticas, sistemas de controle e procura de satélites e posicionamento de antenas, controle remoto de aviões, sistemas automáticos de navegação em aviões e embarcações, armamento antiaéreo, como atuadores para alterar a superfície de aviões. câmeras auto focus, discos rígidos modernos utilizam servos para garantir a acurácia no posicionamento da cabeça de leitura e em indústrias servos são utilizados para realizar controle de movimentos complexos.