Relação dos módulos componentes do Sistema de Controle de Posição (SCP), incluindo os códigos identificadores

- IP 150H – Potenciômetro de Entrada e Saída;

- OU 150A – Unidade Amplificadora - Amplificador Operacional;

- AU 150B – Unidade Atenuadora;

- PA 150C – Pré-Amplificador;

- SA 150D – Servo-Amplificador;

- MT 510F – Motor, Fonte de Alimentação e Dispositivo de Acoplamento.

Desenho de um diagrama de blocos mostrando a organização e estrutura do SCP

Figura 1-Esquemático do Circuito

Descrição sucinta da função e operação de cada modulo

IP 150H – Potenciômetro de Entrada e Saída

Como pode ser visto no esquemático mostrado na figura 1, temos dois potenciômetros no circuito: um na entrada cuja função é definir uma tensão de referência e o outro na saída cuja função é fornecer uma tensão de saída proporcional à rotação.

OU 150A – Unidade Amplificadora - Amplificador Operacional

Como os sinais de entrada são muito fracos para fazerem o motor funcionar, esta unidade amplifica esses sinais. Ele é simplesmente um amplificador operacional inversor somador, isto é, sua saída é a soma das entradas multiplicadas por um ganho.

Da figura 2 vemos que temos três maneiras de realimentar o amplificador operacional. Quando ligamos o capacitor em paralelo com o resistor, tivemos maior oscilação do que quando usamos somente um resistir na realimentação.

AU 150B – Unidade Atenuadora

Esta unidade, como o próprio nome diz, atenua a tensão de entrada. Ela é subdividida em duas partes. A primeira regula a velocidade de rotação do motor e a segunda coordena o tipo de resposta do sistema.

Ambas as partes citadas acima utilizam potenciômetro na regulação. O primeiro potenciômetro regula o ganho de velocidade do motor, fazendo-o girar mais ou menos rápido, dependendo da sua posição. Já o segundo controla se a resposta do sistema vai ser subamortecida, superamortecida ou criticamente amortecida de acordo com sua posição.